- Дефекты обуви

- материалов верха и низа обуви:

- молочные полосы

- воротистость

- осыпание покрытия

- жилистость кожаных деталей верха

- дыры

- царапины

- безличины

- прорези

- подрези

- кнутовины

- пятна на цветных кожаных деталях

- утолщенные и промасленные нитки

- узлы на текстильных деталях верха

- неодинаковость оттенка деталей верха в паре

- сборки заготовок

- несоблюдения припусков под загибку

- неправильное взаимное расположение деталей при их скреплении на швейных машинах

- нарушение установленных нормативов строчки деталей

- формования заготовок - неудобство в носке

- операций прикрепления подошв и каблуков:

- шершевание верха обуви выше грани

- неправильное простилание следа обуви

- скученность гвоздей, винтов, деревянных шпилек

- непрохождение гвоздей, винтов и шпилек и т.д.

- отделки:

- повреждение заготовки в процессе фрезерования и шлифования уреза подошв и каблуков

- разная ширина уреза подошв

- выхваты и волнистость уреза подошв

- пятна и полосы на поверхности подошв и верха обуви

- складки и сдвиги вкладных стелек и полустелек

- неправильный подбор шнурков по длине и цвету

- нечеткое и несимметричное клеймение готовой обуви и др.

- Дефекты упаковки, транспортировки и хранения обуви:

- механические повреждения обуви

- деформирование обуви и ее деталей

- коррозия металлических деталей обуви

- образование плесени и пятен внутри и снаружи обуви и др.

Дефекты обуви