Аналитический метод съёмки

распространяется на внутриквартальные застройки, фасады зданий, проезды

Способ перпендикуляров

используют при съёмке

- садовых участков

- дорог

- границ сельхоз угодий

- рек, озёр

- строений и других контуров с не ясными границами и если съёмочный ход проходит от фасадов не далее 8 м при съёмке в масштабе 1:2000

- опускаем из исследуемых точек на съёмочную линию перпендикуляры

- измеряем расстояние от точки до перпендикуляра

- измеряем длину перпендикуляра

- результаты съёмки заносим в абрис