ОСНОВЫ ХИМИИ НЕФТИ

2.1. ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ФРАКЦИОННЫЙ

СОСТАВ НЕФТИ

Нефть представляет собой подвижную маслянистую горючую жидкость легче воды от светло-коричневого до черного цвета со специфическим запахом.

С позиции химии нефти – сложная многокомпонентная взаиморастворимая смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов различного химического строения с числом углеродных атомов до 100 и более с примесью гетероорганических соединений серя, азота, кислорода и некоторых металлов. По химическому составу нефти различных месторождений весьма разнообразны. Поэтому обсуждение можно вести лишь о составе, молекулярном строении и свойствах «среднестатистической» нефти. Менее всего колеблется элементарный состав нефтей: 82,5-87% углерода; 11,5-14,5% водорода; 0,05-0,35, редко 0,7% кислорода; до 1,8% азота и до 5,3, редко до 10% серы. Кроме названных, в нефтях обнаружены в незначительных количествах очень многие элементы, в т.ч. металлы (Ca, Mg, Fe, Al, Si, V, Ni, Na и др.).

Поскольку нефть и нефтепродукты представляют собой много компонентную непрерывную смесь углеводородов и гетероатомных соединений, то обычными методами перегонки не удается разделить их на индивидуальные соединения со строго определенными физическими константами, в частности температурой кипения при данном давлении. Принято разделять нефти и нефтепродукты путем перегонки на отдельные компоненты, каждый из которых является менее сложной смесью. Такие компоненты принято называть фракциями или дистиллятами. В условиях лабораторной или промышленной перегонки отдельные нефтяные фракции отгоняются при постепенно повещающейся температуре кипения. Следовательно, нефть и ее фракции характеризуются не температурой кипения, а температурными пределами начала кипения (н.к.) и конца кипения (к.к.). При исследовании качества новых нефтей (т.е. составлении технического паспорта нефти) фракционный состав их определяют на стандартных перегонных аппаратах, снабженных ректификационными колонками (например, на АРН-2 по ГОСТ 11011-85). Это позволяет значительно улучшить четкость погоноразделения и построить по результатам фракционирования так называемую кривую истинных температур кипения (ИТК) в координатах температура – выход фракций в % масс. (или % об.). Отбор фракций до 200°С проводится при атмосферном давлении, а более высококипящих – под вакуумом во избежание термического разложения. По принятой методике от начала кипения до 300°С отбирают 10-градусные, а затем 50-градусные фракции до температуры к.к. 475-550 °С. Таким образом, фракционный состав нефтей (кривая ИТК) показывает потенциальное содержание в них отдельных нефтяных фракций, являющихся основой для получения товарных нефтепродуктов (автобензинов, реактивных и дизельных топлив, смазочных масел и др.). Для всех этих нефтепродуктов соответствующими ГОСТами нормируется определенный фракционный состав. Нефти различных месторождений значительно различаются по фракционному составу, а следовательно, по потенциальному содержанию дистиллятов моторных топлив и смазочных масел. Большинство нефтей содержит 15-25% бензиновых фракций, выкипающих до 180°С, 45-55% фракций, перегоняющихся до 300-350°С. Известны месторождения легких нефтей с высоким содержанием светлых (до 350°С). Так, самотлорская нефть содержит 58% светлых, а в нефти месторождения Серия (Индонезия) их содержание достигает 77%. Газовые конденсаты Оренбургского и Карачаганакского месторождений почти полностью (85-90%) состоят из светлых. Добываются также очень тяжелые нефти, в основном состоящие из высококипящих фракций. Например, в нефти Ярегского месторождения (Республика Коми), добываемой шахтным способом, отсутствуют фракции, выкипающие до 180°С, а выход светлых составляет всего 18,8%. Подробные данные о фракционном составе нефтей бывшего СССР имеются в четырехтомном справочнике «Нефти СССР».

2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПО ФРАКЦИЯМ НЕФТИ

Наиболее важный показатель качества нефти, определяющий выбор метода переработки, ассортимент и эксплуатационные свойства получаемых нефтепродуктов, - химический состав и его распределение по фракциям. В исходных (нативных) нефтях содержатся в различных соотношениях все классы углеводородов, кроме непредельных (алкенов) в соединений: парафиновые (алканы), нафтеновые (циклоалканы), ароматические (арены) и гибридные – парафино-нафтено-ароматические.

2.2.1. ПАРАФИНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Парафиновые углеводороды - алканы () - составляют значительную часть групповых компонентов нефтей и природных газов всех месторождений. Общее содержание их в нефтях составляет 25 - 35 % мас., (не считая растворенных газов) и только в некоторых парафинистых нефтях, например типа мангышлакской, озек-суатской, достигает до 40 - 50 % мас. Наиболее широко представлены в нефтях алканы нормального строения и изоалканы преимущественно монометилзамещенные с различным положением метильной группы в цепи. С повышением молекулярной массы фракций нефти содержание в них алканов уменьшается. Попутные нефтяные и природные газы практически полностью, а прямогенные бензины чаще всего на 60 – 70% состоят из аланов. В масляных фракциях их содержание снижается до 5-20% мас.

Газообразные алканы. Алканы : метан, этан, пропан, бутан и изобутан, а также 2,2- диметилпропан при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии. Все они входят в состав природных, газоконденстных и нефтяных попутных газов.

Природные газы добывают с чисто газовых месторождений. Они состоят в основном из метана (93-99% мас.) с небольшой примесью его гомологов, азота и редких газов (He, Ar и др.). Газы газоконденсатных месторождений и нефтяные попутные газы отличаются от чисто газовых тем, что метану в них сопутствуют в значительных концентрациях его газообразные гомологи  и выше. Поэтому они получили название жирных газов. Из них получают легкий газовый бензин, который является добавкой к товарным бензинам, а также сжатые жидкий газы в качестве горючего. Этан, пропан и бутаны после разделения служат сырьем для нефтехимии.

Жидкие алканы. Алканы от  в обычных условиях представляют собой жидкости, входящие в состав бензиновых () и керосиновых () фракций нефтей. Исследованиями установлено, что жидкие алканы  имеют в основном нормальное или слаборазветвленное строение. Исключением из этого правила являются анастасиевская нефть Краснодарского края и нефть морского месторождения Нефтяные Камни, в которых содержатся сильноразветвленные изопарафины.

Твердые алканы. Алканы  и выше при нормальных условиях – твердые вещества, входящие в состав нефтяных парафинов и церезинов. Они присутствуют во всех нефтях, чаще в небольших количествах ( до 5% мас.) в растворенном или взвешенном кристаллическом состоянии. В парафинистых и высокопарафинистых нефтях их содержание повышается до 10-20% мас. Таковыми являются нефти озек-суатская, жетыбайская и узеньская полуострова Мангышлак, грозненская парафинистая и др.

Нефтяные парафины представляют собой смесь преимущественно алканов разной молекулярной массы, характеризуются пластинчатой или ленточной структурой кристаллов. При перегонке мазута в масляные фракции попадают твердые алканы  с молекулярной массой 250-500. В гудронах концентрируются более высокоплавкие алканы  - церезины, отличающиеся от парафинов мелкокристаллической структурой, более высокой молекулярной массой (500-700) и температурой плавления (65-88  вместо 45-54  у парафинов). Исследованиями установлено, что твердые парафины состоят преимущественно из алканов нормального строения, а церезины – в основном из циклоалканоы и аренов с длинными алкильными цепями нормального и изостроения. Церезины входят также в состав природного горючего минерала – озокерита.

Парафины и церезины являются нежелательными компонентами в составе масляных фракций нефти, поскольку повышают температуру их застывания. Они находят разнообразное техническое применение во многих отраслях промышленности: электро- и радиотехнической, бумажной, спичечной, кожевенной, парфюмерной, химической и др. Они применяются также в производстве пластичных смазок, изготовлении свечей и т.д. Особо важная современная область применения - как нефтехимическое сырье для производства синтетических жирных кислот, спиртов, поверхностно-активных веществ, деэмульгаторов, стиральных порошков и т.д.

2.2.2. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

(АЛКЕНЫ, ДИАЛКЕНЫ)

Непредельные углеводороды (олефины) с общей формулой  для алкенов и  для диалкенов в нативных нефтях и природных газах обычно не присутствуют. Они образуются в химических процессах переработки нефти и ее фракций (термический и каталитический крекинг, коксование. Пиролиз и др.). В газах этих процессов содержание олефинов  составляет 20-60% мас. К ним относят этилен, пропилен, бутен-1, бутен-2 (цис- и транс-формы), изобутилен, бутадиен. Жидкие алкены () нормального и изостроения входят в состав легких и тяжелых дистиллятов вторичного происхождения.

Все алкены, особенно диалкены, обладают повышенной реакционной способностью в реакциях окисления, алкилирования, полимеризации и др. Присутствие алкенов  и выше в нефтепродуктах (топливах, маслах) ухудшает их эксплуатационные свойства (из-за окисляемости и осмоления). В то же время они являются ценным сырьем нефтехимического синтеза в производстве пластмасс, каучуков, моющих средств и т.п.

Содержание непредельных углеводородов в нефтяных фракциях оценивается так называемым иодным числом (И.Ч.), характеризующим присоединение количества граммов иода на 100 г нефтепродукта при их взаимодействии, по специальной методике.

2.2.3. НАФТЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Нафтеновые углеводороды – циклоалканы (цикланы - ) – входят в состав всех фракций нефтей, кроме газов. В среднем в нефтях различных типов они содержатся от 25 до 80 % мас. Бензиновые и керосиновые фракции нефтей представлены в основном гомологами циклопентана и циклогексана, преимущественно с короткими () алкилзамещенными цикланами. Высококипящие фракции содержат преимущественно полициклические гомологи нафтенов с двумя-четырьмя одинаковыми или различными циклами сочленного или конденсированного типов строения:

Распределение нафтеновых углеводородов по фракциям нефти самое разнообразное. Их содержание обычно растет по мере утяжеления фракций и только в наиболее высококипящих масляных фракциях падает. В некоторых нефтях нафтены распределены почти равномерно по фракциям.

Наиболее богаты циклоалканами бакинские и эмбенские нефти – 40-60%, а в отдельных фракциях – до 60-80% мас. Нефть восточных райнов характеризуется значительно меньшим их содержанием.

Распределение циклоалканов по типам структур определяется химическим свойством нефтей и температурными пределами фракций. Для большинства нефтей характерно преобладание моно- и бицикланов над остальными нафтенами, особенно в низкокипящих фракциях. С ростом температуры кипения фракций последовательно повышается доля нафтенов с большим числом циклов, а моноцикланов – непрерывно снижается.

В качестве примера ниже представлен состав углеводородов бензиновой фракции ромашкинской нефти (в % по массе):

Алканы ……………………………………………...………….….58,64

Циклоалканы, в т.ч.: ………………………………………...………….....27,97

метилциклопентан ……………………..……....……………………1,87

диметилциклопентаны………………………….….…………….....1,85

триметилциклопентаны……………………………………………..1,50

циклогексан…………………………………………………………..0,63

метилциклогексан………………………………………………..…4,34

диметилциклогексаны……………………………………………...2,34

……………………………………………...……….……………..5,60

………………………………………………………………….….4,14

……………………………………………………………………..2,30

Нафтеновые углеводороды являются наиболее высококачественной составной частью моторных топлив и смазочных масел. Моноциклические нафтеновые углеводороды придают автобензинам, реактивным и дизельным топливам высокие эксплуатационные свойства, являются более качественными сырьем в процессах каталитического риформинга. В составе смазочных масел нафтены обеспечивают малое изменение вязкости от температуры (т. е. высокий индекс масел). При одинаковом числе углеродных атомов нафтены по сравнению с алканами характеризуются большей плотностью и, что особенно важно, меньшей температурой застывания.

2.2.4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Ароматические углеводороды – арены с эмпирической формулой  (где Ка – число ареновых колец) – содержатся в нефтях, как правило, в меньшем количестве (15-50% мас.), чем алканы и циклоалканы представлены гомологами бензола в бензиновых фракциях и производными полициклических аренов с числом Ка до 4 и более в средних топливных и масляных фракциях.

Распределение их по фракциям нефти различно и зависит от степени ароматизированности нефти, выражающейся в ее плотности. В легких нефтях содержание аренов с повышением температуры кипения фракций, как правило, снижается. Нефти средней плотности нафтенового типа характеризуются почти равномерным распределением аренов по фракциям. В тяжелых нефтях содержание их резко возрастает с повышением температуры кипения фракций.

В бензиновых фракциях нефтей идентифицированы все теоретически возможные гомологи бензола   с преобладание термодинамически более устойчивых изомеров с числом алкильных заместителей примерно в следующем соотношении: . Причем из аренов  соотношение этилбензола к сумме ксилолов (диметилбензола) составляет 1: 5, а среди аренов  пропилбензол, метилбензол и триметилбензол содержатся в пропорции 1 : 3 : 5. В бензинах в больших количествах

Обнаружены арены , а также простейший гибридный углеводород – индан. В керосино-газойлевых фракциях нефтей идентифицированы гомологи бензола   и более, нафталин, тетралин и их производные. В масляных фракциях найдены фенантрен, антрацен, пирен, хризен, бензантрацен, бензфенантрен и многочисленные их производные, а также гибридные углеводороды с различным сочетанием бензольных и нафтеновых колец.

Для иллюстрации распределения аренов по молекулярной массе приводим ниже среднее содержание их в % мас., от суммы аренов, характерное для отечественных нефтей различных типов:

| Бензольные……………………………67 | Хризеновые |
| --- | --- |
| Нафталиновые.……………………..…18 | ибензфенантреновы………………3 |
| Фенантреновые…………………………8 | Пиреновые………………………....2 |
| Антраценовые…………………….…….1 | Прочие арены……………………...1 |

Ароматические углеводороды являются ценными компонентами в автобензинах (с высокими октановыми числами), но нежелательными в реактивных и дизельных топливах. Моноциклические арены с длинными боковыми изопарафиновыми цепями придают смазочным маслам хорошие вязкотемпературные свойства. В этом отношении весьма нежелательны и подлежат удалению из масел полициклические арены без боковых цепей.

Индивидуальные ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, изопропилбензол и нафталин – ценное сырье для многих процессов нефтехимического и органического синтеза, включая такие важные отрасли нефтехимической промышленности, как производство синтетических каучуков, пластмасс, синтетических волокон, взрывчатых, анилино-красочных и фармацевтических веществ.

2.2.5. ГИБРИДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

В молекулах гибридных углеводородов имеются в различных сочетаниях структурные элементы всех типов: моно- и полициклических Аренов, моно- и полициклических пяти- и шестикольчатых цикланов и алканов нормального и разветвленного строения. Их условно можно подразделить на следующие три типа: 1) алкано-циклановые; 2) алкано-ареновые; 3) алкано-циклано-ареновые. По существу, рассмотренные выше алкилпроизводные циклоалканов и аренов можно отнести к первым двум типам гибридных углеводородов.

Как было отмечено ранее, в бензиновых и керосиновых фракциях идентифицированы простейшие цикло-ареновые углеводороды: индан, тетралин и их производные. Исследования группового химического состава масляных фракций нефтей показали, что они практически полностью состоят из высокомолекулярных гибридных углеводородов. В очищенных товарных маслах гибридные углеводороды первого типа представлены преимущественно моно- и бициклическими цикланами с длинными алкильными цепями (до 50-70% мас.). Гибридные углеводороды с моно- и бициклическими аренами с длинными алкильным цепями могут входить в состав парафинов и церезинов. Третий тип гибридных углеводородов наиболее распространен среди углеводородов высокомолекулярной част нефти.

2.3. ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ

Гетероатомные (серо-, азот- и кислородсодержащие) и минеральные соединения, содержащиеся во всех нефтях, являются нежелательными компонентами, поскольку резко ухудшают качество получаемых нефтепродуктов, осложняют переработку (отравляют катализаторы, усиливают коррозию аппаратуры и т.д.) и обусловливают необходимость применения гидрогенизационных процессов.

Между содержанием гетероароматических соединений и плотностью нефтей наблюдается вполне закономерная симбатная зависимость: легкие нефти с высоким содержанием светлых бедны гетеросоединениями и, наоборот, ими богаты тяжелые нефти. В распределении их по фракциям наблюдается также определенная закономерность: гетероатомные соединения концентрируются в высококипящих фракциях и остатках.

2.3.1. СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

О количестве сернистых соединений в нефтях судят по результатам определения общего содержания серы, выраженного в процентах. Такой анализ является косвенным и не дает точного представления о содержании, распределении по фракциям и молекулярной структуре сернистых соединений в нефтях. Ориентировочно можно принять, что количество серосодержащих соединений нефти в 10-12 раз превышает количество серы, определенной по анализу. Очевидно, что низкокипящих фракций этот коэффициент несколько ниже, а для высокомолекулярных остатков может доходить до 15.

Сера является наиболее распространенным гетероэлементом в нефтях и нефтепродуктах. Содержание ее в нефтях колеблется от сотых долей до 5-6 % мас., реже до 14 % мас. Низким содержанием серы характеризуются нефти следующих месторождений: Озек-суатское (0,1 %), Сурахансоке (Баку, 0,05 %), Доссорское (Эмба, 0,15 %), Бориславское (Украина, 0,24 %), Узеньское (Мангышлак, 0,25 %), Котур-Тепе (Туркмения, 0,27 %), Речицкое (Белоруссия, 0,32 %) и Сахалинское (0,33-0,5 %). Богаты серосодержащими соединениями нефти Урало-Поволжья и Сибири: количество серы в арланской нефти достигает до 3,0 % мас., а в усть-балыкской – до 1,8 % мас. Из зарубежных наиболее высоким содержанием нефти отличаются нефти: албанская (5-6 % мас.), месторождение Эбано-Пануко (Мексика, 5,4 % мас.), Роузл Пойнт (США – до 14 % мас.). В последнем случае практически все соединения нет являются серосодержащими.

Распределение серы по  фракциям зависит от природы нефти и типа сернистых соединений. Как правило, их содержание увеличивается от низкокипящих у высококипящим и достигает максимума в остатке от вакуумной перегонки нефти – гудроне. В нефтях идентифицированы следующие типы серосодержащих соединений:

Элементарная сера и сероводород – не являются непосредственно сероорганическими соединениями, но появляются в результате деструкции последних;

Меркаптаны – тиолы, обладающие, как и сероводород, кислотными свойствами и наиболее сильной коррозионной активностью;

Алифатические сульфиды (тиоэфиры) – нейтральны при низких температурах, но  термически мало устойчивы при нагревании свыше 130-160 °С с образоване сероводорода и меркаптанов;

Моно-  и полициклические сульфиды – термически наиболее устойчивые.

Элементарная сера содержится в растворенном состоянии (до 0,1 % мас.) в нефтях (например, в месторождении Белозерское), связанных с известняковыми отложениями. Она обладает сильной коррозионной активностью, особенно к цветным металлам, в частности, по отношению к меди и ее сплавам.

Сероводород () обнаруживается в сырых нефтях не так часто и значительно в меньших количествах, чем  в природных газах, газоконденсатах и нефтях, например, из месторождений, приуроченных к Прикаспийской впадине (Астраханское, Карачаганакское, Оренбургское, Тенгизское, Жанажолское, Прорвинское и др.).

Меркаптаны (тиолы) имеют строение RSH , где R – углеводородный заместитель всех типов (алканов, циклонов, Аренов, гибридных) разной молекулярной массы. Температура кипения индивидуальных алкилмеркаптанов  составляет при атмосферном давлении 6-140 °С. Они обладают сильно неприятным запахом. Это свойство их используется в практике газоснабжения городов и сел для предупреждения о неисправности газовой линии. В качестве одоранта бытовых газов используется этилмеркаптан.

По содержанию тиолов нефти подразделяют на меркаптановые и безмеркаптановые. К первому типу относят долматовскую (0,46 %  RSH из 3,3 % общей серы) и марковскую (0,7 %  RSH из 0,96  % общей серы) и некоторые другие. В аномально высоких концентрациях меркаптаны содержатся в вышеперечисленных газоконденсатах и нефтях  Прикаспийской  низменности. Так, во фракции 40-200 °С Оренбургского газоконденсата на долю меркаптанов приходится 1 % из 1,24 % общей серы. Обнаружена следующая закономерность: меркаптановая сер в нефтях и газоконденсатах сосредоточена главным образом в головных фракциях. Так, доля меркаптановой серы от общего содержания составляет в тенгизской нефти 10 %, а во фракции н.к.-62 °С – 85 % мас.

Элементарная сера, сероводород и меркаптаны как весьма агрессивные сернистые соединения являются наиболее нежелательной составной частью нефтей. Их необходимо полностью удалять в процессах очистки всех товарных нефтепродуктов.

Сульфиды (тиоэфиры) составляют основную часть сернистых соединений в топливных фракциях нефти (от 50 до 80 % от общей серы в этих фракциях). Нефтяные сульфиды подразделяют на две группы: диалкилсульфиды (тиоалканы) и циклические диалкилсульфиды RSR ' (где R и  R ' – алкильные заместители). Тиоалканы содержатся преимущественно в парафиновых нефтях, а циклические – в нафтновых и нафтено-ароматических. Тиолканы  имеют низкие температуры кипения (37-150 °С) и при перегонке нефти попадают в бензиновые фракции. С повышением температуры кипения нефтяных фракций количество тиоалканов уменьшается, и во фракциях выше 300 °С они практически отсутствуют.  Некоторых легких средних фракциях нефтей в небольших количествах (менее 15 % от суммарной серы в этих фракциях) найдены дисульфиды  RSSR '. При нагревании они образуют серу, сероводород и меркаптаны.

Моноциклические сульфиды представляют собой пяти- или шестичленные гетероциклы с атомом серы. Кроме того, в нефтях идентифицированы полициклические сульфиды и их разнообразные гомологи, а также тетра – и пентациклические сульфиды.

В средних фракциях многих нефтей преобладают тиоцикланы по сравнению с диалкилсульфидами (табл. 2.1). Среди тиоцикланов, как правило, более распространены моноциклические сульфиды. Полициклические сульфиды при разгонке нефтей преимущественно попадают в масляные фракции и концентрированы в нефтных остатках.

Все серосодержащие соединения нефтей, кроме низкомолекулярных меркаптанов, при низких температурах химически нейтральны и близки по свойствам к аренам. Промышленного применения они пока не нашли из-за низкой эффективности методов их  выделения из нефтей. В ограниченных количества выделяют из средних (керосиновых) фракций некоторых нефтей сульфиды для последующего окисления в сульфоны и сульфокислоты. Сернистые соединения нефтей в настоящее время не извлекают, а уничтожают гидрогенизационными процессами. Образующийся при том сероводород перерабатывают в элементарную серу или серную кислоту. В то же время в последние годы во многих странах мира разрабатываются и интенсивно вводят многотоннажные промышленные процессы по синтезу сернистых соединений, аналогичных нефтям,

Таблица 2.1

| Групповой состав сульфидов во фракциях 190-360 ̊С некоторые нефтей России |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание сульфилов, % мас. | Нефть |  |  |
|  | Арланская | Сургутская | Самотлорская |
| На сумму сульфидов: |  |  |  |
| диалкилсульфиды | 14,3 | 11,7 | 7,2 |
| Тиоцикланы | 85,7 | 88,3 | 92,8 |
| На сумму тиоцикланов: |  |  |  |
| моноциклические | 63 | 72 | 63 |
| бициклические | 22 | 20 | 24 |
| трициклические | 11 | 6 | 10 |
| тетрациклические | 4 | 2 | 3 |

имеющим большую народно-хозяйственную ценность. Среди них наибольшее промышленное значение имеют меркаптаны. Метилмеркаптан применяют в производстве метионина – белковой добавки в корм скоту и птице. Этилмеркаптан – одорант топливных газов. Тиолы  - сырье для синтеза агрохимических веществ, применяются для активации (осернения) некоторых катализаторов в нефтепереработке. Тиолыот бутилмеркаптана до октадецилмеркаптана используют в производстве присадок к смазочным и трансформаторным маслам, к смазочно-охлаждающим эмульсиям, применяемым при холодной обработке металлов, производстве детергентов,  ингредиентов резиновых смесей. Тиолы  являются регуляторами радикальных процессов  полимеризации в производстве латексов, каучуков, пластмасс. Среди регуляторов полимеризации наибольшее значение имеют третичный додецилмеркаптан и нормальный додецилмеркаптан. Меркаптаны применяют для синтеза флотореагентов, фотоматериалов, красителей специального назначения, в фармакологии, косметике и многих других областях. Сульфиды служат компонентами при синтезе красителей, продукты их окисления – сульфоксиды, сульфоны и сульфокислоты – используют как эффективные экстрагенты  редких металлов и флотоагенты полиметаллических руд, пластификаторы  биологически активные вещества. Перспективно применение сулфидов и их производных в качестве компонентов ракетных топлив, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, пластификаторов, комплесообразователей и т.д. За последние годы резко возрастает применение полифенилсульфидных полимеров. Они характеризуются хорошей термической стабильностью, сохранять отличные механические характеристики при высоких температурах, великолепной химической стойкостью  совместимостью с различными наполнителями. Твердые покрытия из полифенилсульфида легко наносят на металл, обеспечивая надежную защиту его от коррозии, что уже подхвачено зарубежной нефтехимической промышленностью, где наблюдается полифенилсульфидный «бум». Важно еще подчеркнуть, что в этом полимере почти одна треть массы состоит из серы.

Тиофен и 2-метилтиофен являются эффективными выносителями соединений марганца из карбюраторных двигателей при использовании в качестве антидетонатора циклопентадиениларбонилмарганца. В настоящее время этот антидетонатор широко применяется в США, где около 40 % неэтилированных бензинов содержат несвинцовые антидетонаторы.

Учитывая наличие значительных ресурсов серосодержащих соединений в нефтях, исключительно актуальной является проблема их извлечения и рационального применения в национальном хозяйстве.

2.3.2. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Во всех нефтях в небольших количествах (менее 1 %) содержится азот в виде соединений, обладающих  основными или нейтральными свойствами. Большая часть концентрируется в высококипящих фракциях и остатках перегонки нефти. Азотистые основания могут быть выделены из нефти обработкой слабой серной кислоты. Их количество составляет в среднем 30-40 % от суммы всех азотистых соединений.

Азотистые основания нефти представляют собой гетероциклические соединение с атомом азота в одном (реже в двух) из колец, с общим числом колец до трех. В основном они являются гомологами пиридина, хинолина и реже акридина.

Нейтральные азотистые соединения составляют большую часть (иногда до 80 %) азотсодержащих соединений нефти. Они представлены гомологами пиррола, бензпиррола – индола и карбазола.

С повышение температуры кипения нефтяных фракций в них увеличивается содержание нейтральных и уменьшается содержание основных азотистых оснований (табл. 2.2).

Таблица 2.2

| Распределение азотистых соединений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | N общ., % мас. | % мас, от N общего |  |
|  |  | N основной | N нейтральный |
| Нефть | 0,64 | 31 | 69 |
| 300-350 ̊С | 0,04 | 100 | 0 |
| 350-400 ̊С | 0,15 | 53 | 47 |
| 450-500 ̊С | 0,49 | 33 | 67 |
| ˃ 500 ̊С | 1,03 | 34 | 66 |

В кислотных экстрактах газойлевых фракций обнаружены гомологи пирролхинолина и карбазолхинолина, содержащие по два атома азота, один из которых имеет основную функцию, а другой нейтрален.

Теоретический интерес, с точки зрения генезиса нефти, представляет обнаружение производных аминокислот (содержат карбоксильные  аминогруппы, являются исходным материалом в растениях при биосинтезе гормонов, витаминов, пигментов и др.) и порфиринов, входящих в состав гемоглобинов, хлорофиллов, витаминов и др., участвующих в биологических процессах. Порфирины содержат в молекуле четыре пиррольных кольца и встречаются в нефтях в виде комплексов металлов – ванадия и никеля. Установлено, что они обладают каталитической активностью, сравнительно легко выделяются из нефти экстракцией таким полярным растворителем, как ацетонитрил, пиридин, диметилформамид и др.

Как основные, так и нейтральные азотистые соединения достаточно термически стабильны и не оказывают заметного влияния эксплуатационные качества нефтепродуктов. Азотистые основания используются как дезинфицирующие средства, ингибиторы коррозии, сильные растворители, добавки к смазочным маслам и битумам, антиокислители и т. д. Однако в процессах переработки нефтяного сырья проявляют отрицательные свойства – снижают активность катализаторов, вызывают осмолоение и потемнение нефтепродуктов.

2.3.3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Основная часть кислорода нефтей входит в состав асфальто-смолистых веществ и только около 10 % его приходится на долю кислых (нефтяные кислоты и фенолы) и нейтральные (сложные эфиры, кетоны) кислородсодержащих соединений. Они сосредоточены преимущественно в высококипящих фракциях. Нефтяные кислоты () представлены в основном циклопентан- и циклогексанкарбоновыми (нафтеновыми) кислотами и кислотами смешенной нафтеноароматической структуры. Из нефтяных фенолов идентифицированы фенол (), крезол (), ксиленолы () и их производные.

Из бензиновой фракции некоторых нефтей выделены ацетон, метилэтил-, метипропил-, метилизопропил-, метилбутил- и этилизопропил кетоны  некоторых другие кетоны RCOR '.

В средних и высококипящих фракциях нефти обнаружены  циклические кетоны типа флуорена, сложные эфиры (ACOR , где АС – остаток нефтяных кислот) и высокомолекулярные простые эфиры (R 'OR) как алифатической, так и циклической структур, например типа бензофуранов, обнаруженных в высококипящих фракциях и остатках.

В бензиновых фракциях нефтей встречаются в малых количествах только алифатические кислоты нормального и слаборазветвленного строения. По мере повышения температуры кипения их фракций в них появляются алифатические кислоты сильноразветвленной структуры, например изопреноиодного типа, а также нафтеновые кислоты. Последние составляют основную долю (до 90 %) от всех кислородсодержащих соединений в средних  и масляных фракциях. Наиболее богаты ими бакинские, грозненские, эмбенские, сахалинские и бориславские нефти (содержание их достигает до 1,7 % мас.). Содержание фенолов в нефтях незначительно (до 0,1 мас.).

Промышленное значение из всех кислородсодержащих соединений нефти имеют только нафтеновые кислоты и их соли – нафтенаты, обладающие хорошими моющими свойствами. Поэтому отходы щелочной очистки нефтяных дистиллятов – так называемый мылонафт – используется при изготовлении моющих средств для текстильного производства.

Технические нефтяные кислоты (асидол), выделяемые из керосиновых и масляных дистиллятов, находят применение в качестве растворителей смол, каучука и анилиновых красителей; для пропитки шпал; для смачивания шерсти; при изготовлении цветных лаков и др. Натриевые и калиевые соли нафтеновых кислот служат в качестве деэмульгаторов при обезвоживании нефти. Нафтенаты кальция и алюминия являются загустителями консистентных смазок, а соли кальция и цинка являются диспергирующими присадками к моторным маслам. Соли меди защищают древесину и текстиль от бактериального разложения.

2.4. СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

В НЕФТЯХ И НЕФТЯНЫХ ОСТАТКАХ

Смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) концентрируются в тяжелых нефтяных остатках (ТНО) – мазутах, полугудронах, гудронах, битумах, крекинг-остатках и др. Суммарное содержание САВ в нефтях в зависимости от их типа и плотности колеблется от долей процентов до 45%, а в ТНО – достигает до 70% мас. Наиболее богаты САВ молодые нефти нафтено-ароматического и ароматического типа. Таковые нефти Казахстана, Средней Азии, Башкирии, Республики Коми и др. Парафиновые нефти – марковская, доссорская, сураханская, бибиэйбатская и некоторые другие – совсем не содержат асфальтенов, а содержание смол составляет менее 4 % мас.

САВ представляет собой сложную многокомпонентную исключительно полидисперсную по молекулярной массе смесь высокомолекулярных углеводородов и гетеросоединений, включающих, кроме углерода и водорода, серу, азот, кислород и металлы, такие как ванадий, никель, железо, молибден и т.д. Выделение индивидуальных САВ из нефтей и ТНО исключительно сложно. Молекулярная структура их до сих пор точно не установлена. Современный знаний и возможности инструментальных физико-химических методов исследований (например, n-d-M-метод, ренгтеноструктурная, ЭПР- и ЯМР-спектроскопия, электронная микроскопия, растворимость и т.д.) позволяют лишь дать вероятностное представление о структурной организации, установить количество конденсированных нафтено-ароматических и других характеристик и построить среднестатистические модели гипотетических молекул смол и асфальтенов.

В практике исследования состава и строения нефтяных, угле- и коксохимических остатков широко используется сольвентный способ Ричардсона, основанный на различной растворимости групповых компонентов в органических растворителях (слабых, средних и сильных). По этому признаку различают следующие условные групповые компоненты:

1) Растворимые в низкомолекулярных (слабых) растворителях (изооктане, петролейном эфире) – масла и смолы (мальтены или -фракция в коксохимии). Смолы извлекают из мальтенов в адсорбционной хроматографией (на силикагеле или оксиде алюминия);

2) Нерастворимые в низкомолекулярных алканах , растворимые в бензоле, толуоле, четыреххлористом углероде – асфальтены (или -фракция);

3) Нерастворимые в бензоле, толуоле, четыреххлористом углероде, но растворимые в сероуглероде и хинолине – карбены (или -фракция);

4) Нерастворимые ни в каких основаниях – карбоиды (или -фракция),

В нефтях и нативных ТНО (т. е. не подвергнутых термодеструктивному воздействию) карбены и карбоиды отсутствуют. Под термином «масла» принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300-500 смешанного (гибридного) строения. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в т. ч. легкие (моноциклические), средние (бициклические) и полициклические (три и более циклические). Наиболее важное значение представляют смолы и асфальтены, которые часто называют коксообразующими компонентами, и создают сложные технологические проблемы при перерабтке ТНО. Смолы – вязкие малоподвижные жидкости или аморфные твердые тела от темно-коричневого до темно-бурого цвета с плотностью около единицы или несколько больше. Они представляют собой плоскоконденсированные системы, содержащие пять-шесть колец ароматического, нафтненового и гетероциклического строения, соединения посредством алифатических структур. Асфальтены – аморфные, но кристаллоподобной структуры твердые тела темно-бурого или черного цвета с плотностью несколько больше единицы. При нагревании  не плавятся, а переходят в пластическое состояние при температуре  около 300°С, а при более высокой температуре разлагаются с образованием газообразных и жидких веществ и твердого остатка – кокса. Они в отличие от смол образуют пространственные в большей степени конденсированные кристаллические структуры. Наиболее существенные отличия смол и асфальтенов проявляются по таким показателям, как растворимость в низкомолекулярных алканах, отношение С:Н, молекулярная масса, концентрация парамагнитных центров и степень ароматичности:

| Показатель | Смолы | Асфальтены |
| --- | --- | --- |
| 1. Растворимость |  | Не растворяются |
| в алканах - …...…………….Растворяются |  | 9-11 |
| 2. Массовое соотношение С : Н ………………..7-9 |  | 1,0-1,3 |
| Мольное соотношение Н : С …………….1,3-1,5 |  | 1800-2500 |
| 3. Молекулярная масса …………………..400-1800 |  |  |
| 4. Концентрация |  |  |
| парамагнитных центров, …Незначительная |  |  |
| 5. Степень ароматичности |  |  |
| 6. Число конденсированных |  |  |
| колец …………………………………………1-4 |  | 7-12 |

Смолы образуют истинные растворы в маслах и топливных дистиллятах, а асфальтены в ТНО находятся в коллоидном состоянии. Растворителем для асфальтенов в нефтях являются ароматические углеводороды и смолы. Благодаря межмолекулярным взаимодействиям асфальтены могут образовывать ассоциаты – надмолекулярные структуры. На степень их ассоциации сильно влияет среда. Так, при низких концентрациях в бензоле и нафталине( мене 2 и 16 % соответственно) асфальтены находятся в молекулярном состоянии. При более высоких значениях концентрации в растворе формируются ассоциаты, состоящие из множества молекул. Именно способностью к ассоциатообразованию обусловливается разнобой на 1-2 порядка в результатах определения молекулярной массы асфальтенов в зависимости от метода ее определения.

Строение, состав и свойства асфальтенов существенно зависят от происхождения ТНО. Так, асфальтены из остатков деструктивного происхождения характеризуются по сравнению с нативными «рыхлыми» асфальтенами меньшей молекулярной массой, преимущественной конденсированностью в плоскости, меньшим количеством и длиной алифатических структур и в связи с этим большей компактностью ( и обладают меньшей вязкостью).

Соотношение смол к асфальтенам в нефтях и ТНО колеблется в широки пределах – (7-9) : 1 в остатках прямой перегонки, (1-7) : 1 – в окисленных остатках (битумах).

В ТНО термодеструктивных процессов появляются карбены и карбоиды. Считается, что карбены – линейные полимеры асфальтеновых молекул с молекулярной массой (100-185) тыс., растворимые лишь в сероуглероде и хинолине. Карбоиды являются сшитым трехмерным полимером (кристаллитом), вследствие чего они не растворимы ни в одном из известных органических растворителей.

Ниже в табл. 2.3 приводим элементарный состав нативных смол и асфальтенов, выделяемых из нефтей известных месторождений России.

Таблица 2.3

| Элементарный состав нативных смол и асфальтенов некоторых нефтей России, % мас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нефть | Смолы |  |  |  |  | Асфальтены |  |  |  |  |
|  | С | Н | S | N | O | C | H | S | N | O |
| Бавлинская | 84,52 | 9,48 | 2,60 | 0,69 | 2,76 | 83,50 | 7,76 | 3,78 | 1,15 | 3,81 |
| Ромашкинская | 81,91 | 9,38 |  | 8,70 |  | 83,66 | 7,87 | 4,52 | 1,19 | 2,76 |
| Туймазинская | 84,10 | 9,80 | 4,00 | 2,70 | 2,70 | 84,40 | 7,87 | 4,45 | 1,24 | 2,04 |
| самотлорская |  | 9,68 | 2,02 | 1,60 | 3,16 |  | 9,19 | 1,76 | 1,69 | 2,43 |

Все САВ отрицательно влияют на качество смазочных масел (ухудшат цвет, увеличивают нагарообразование, понижают смазывающую способность и т.д.) и подлежат удалению. В составе нефтяных битумов они обладают рядом ценных технических свойств и придают им качества, позволяющие широко использовать их. Главные направления их использования: дорожные покрытия, гидроизоляционные материалы, строительство, производство кровельных изделий, битумно-асфальтеновых лаков, пластиков, пеков, коксов, связующих для брикетирования углей, порошковых ионитов и др.

2.5. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ

На начальном этапе развития нефтяной промышленности основным показателем качества нефти была плотность. Нефти делили на легкие (˂ 0,828) утяжеленные ( = 0,828 – 0,884) и тяжелые ( > 0,884). В легких нефтях содержится больше бензиновых и керосиновых фракций и сравнительно мало серы и смол. Тяжелые нефти, напротив, характеризуются высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ, гетероатомных соединений и потому мало пригодны для производства масел и дают относительно малый выход топливных фракций.

Предложено множество научных классификаций нефтей (химическая, генетическая, технологическая и др.), но до сих пор нет единой международной их классификации.

2.5.1. ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Горным бюро США предложен вариант химической классификации, в основу которого положена связь между плотностью и углеводородным составом легкой и тяжелой частей нефти.

Классификация, отражающая только химический состав нефти, предложена сотрудниками Грозненского нефтяного научно-исследовательского института (ГрозНИИ). За основу этой классификации принято преимущественное содержание в нефти одного или нескольких классов углеводородов. Различают шесть типов нефтей: парафиновые, парафино-нафтеновые, нафтеновые, парафино-нафтено-ароматические, нафтено-ароматические и ароматические.

В парафиновых нефтях (типа узеньской, жетыбайской) все фракции содержат значительное количество алканов: бензиновые – не менее 50 %, а масляные – 20 % и более. Количество асфальтенов и смол исключительно мало.

В парафино-нафтеновых нефтях и их фракциях преобладают алканы и циклоалканы, содержание аренов и смолисто-асфальтеновых веществ мало. К ним относят большинство нефтей Урало-Поволжья и Западной Сибири.

Для нафтеновых нефтей  характерно высокое (до 60 % и более) содержание циклоалканов во всех фракциях. Они содержат минимальное количество твердых парафинов, смол и асфальтенов. К нафтеновым относят нефти, добываемые в Баку (балаханская и сураханская) и на Эмбе (доссорская и макатская) и др.

В парафино-нафтено-ароматических нефтях содержатся примерно в равных количествах углеводороды всех трех классов, твердых парафинов не более 1,5 %. Количество смол и асфальтенов 10%.

Нафтено-ароматические нефти характеризуются преобладающим содержанием цикланов и аренов, особенно в тяжелых фракциях. Алканы содержатся в небольшом количестве только в легких фракциях. В состав этих нефтей входят около 15-20 % смол и асфальтенов.

Ароматические нефти характеризуются преобладанием аренов во всех фракциях и высокой плотности. К ним относят прорвинскую в Казахстане и бугурусланскую в Татарстане.

2.5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

В нашей стране с 1991г. действовала технологическая классификация нефтей. Нефти подразделяются по следующим показателям на : 1) три класса (I-III) по содержанию серы и нефти (малосернистые, сернистые и высокосернистые), а также в бензине (н. к.-180°С), в реактивном (120-140°С) и дизельном топливе (240-350°С); 2) три типа по потенциальному содержанию фракций, перегоняющихся до 350°С (); 4)четыре группы по потенциальному содержанию базовых масел () четыре подгруппы по качеству базовых масел, оцениваемому индексу вязкости (); 5) три вида по содержанию парафинов            ().

Из малопарафинистых нефтей вида  можно получить без депарафинизации реактивные и зимние дизельные топлива, а также дистиллятные базовые масла. Из парафинистых нефтей  без депарафинизации можно получить реактивное и лишь летнее дизельное топливо. Из высокопарафинистых нефтей  содержащих более 6% парафинов, даже летнее дизельное топливо можно получить только после депарафинизации.

В настоящее время в России принята новая классификация нефтей по ГОСТ Р 51858-2002.

2.6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

НЕФТЕЙ И ГАЗОКОНДЕНСАТОВ

Нефтеперерабатывающая промышленность – отрасль тяжелой промышленности, охватывающая переработку нефти и газовых конденсатов и производство высококачественных товарных нефтепродуктов: моторных и энергетических потлив, смазочных масел, битумов, нефтяного кокса, парафинов, растворителей, элементной серы, термогазойля, нефтехимического сырья и товаров народного потребления.

Промышленная переработка нефти и газовых конденсатов на современных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) осуществляется путем сложной многоступенчатой физической и химической переработки на отдельных или комбинированных крупнотоннажных технологических процессах (установках, цехах), предназначенных для получения различных компонентов или ассортиментов товарных нефтепродуктов. Существует три основных направления переработки нефти: 1) топливное; 2) топливно-масляное; 3) нефтехимическое или комплексное (топливно-нефтехимическое или  топливно-масляно-нефтехимическое).

При топливном направлении нефть и газовый конденсат в основном перерабатываются на моторные и котельные топлива. Переработка нефти на НПЗ топливного профиля может быть глубокой и неглубокой. Технологическая схема НПЗ с неглубокой переработкой отличается небольшим числом технологических процессов и небольшим ассортиментом нефтепродуктов. Выход моторных топлив по этой схеме не превышает 55-50 % мас. и зависит в основном от фракционного состава перерабатываемого нефтяного сырья. Выход котельного топлива составляет до 30-35 % мас.

При глубокой переработке стремится получить максимально высокий выход высококачественных моторных топлив путем вовлечения в их производство остатков атмосферной и вакуумной перегонки, а также нефтезаводских газов. Выход котельного топлива в этом варианте сводится к минимуму. Глубина переработки нефти при этом достигает до 70-90% мас.

По топливно-масляному варианту переработки нефти наряду с моторными топливами получают различные сорта смазочных масел. Для производства последних подбирают обычно нефти с высоким потенциальным содержанием масляных фракций с учетом их качества.

Нефтехимическая и комплексная переработка нефти предусматривает наряду с топливами и маслами производство сырья для нефтехимии (ароматические углеводороды, парафины, сырье для пиролиза и др.), а в ряде случаев – выпуск товарной продукции нефтехимического синтеза.

Выбор конкретного направления, соответственно схем переработки нефтяного сырья и ассортимента выпускаемых нефтепродуктов обуславливается прежде всего качеством нефти, ее отдельных топливных и масляных фракций, требованиями на качество товарных нефтепродуктов, а также потребностями в них данного экономического района.

Предварительную оценку потенциальных возможностей нефтяного сырья можно осуществить по комплексу показателей, входящих в технологическую классификацию нефтей. Однако этих показателей недостаточно для определения набора технологических процессов, ассортимента и качества нефтепродуктов, для составления материального баланса установок, цехов и НПЗ в целом и т. д. Для этих целей в лабораториях научно-исследовательских институтов проводят тщательные исследования по установке всех требуемых для проектных разработок показателей качества исходного нефтяного сырья, его узких фракций, топливных и масляных компонентов, промежуточного сырья для технологических процессов и т. д. Результаты этих исследований представляют обычно в виде кривых зависимости ИТК, плотности, молекулярной массы, содержания серы, низкотемпературных и вязкостных свойств от фракционного состава нефти (рис. 2.1), а также в форме таблиц с показателями, характеризующими качество данной нефти, ее фракций и компонентов нефтепродуктов. Справочный материал с подробными данными по физико-химическим свойствам отечественных нефтей, имеющих промышленное значение, приводится в многотомном издании «Нефти СССР» (М.: Химия, 1971-1974).

2.7. КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТОВ И ГАЗОВ

Технологические процессы НПЗ принято классифицировать на следующие две группы: физические и химические.

1. Физическими (массообменными) процессами достигается разделение нефти на составляющие компоненты (топливные и масляные фракции) без химических превращений и удаление (извлечение) из фракций нефти, нефтяных остатков, масляных фракций, газоконденсатов и газов нежелательных компонентов (полициклических ароматических углеводородов, асфальтенов, тугоплавких парафинов), неуглеводородных соединений.

Физические процессы по типу массообмена можно подразделить на следующие типы:

– Гравитационные (ЭЛОУ);

– Ректификационные (АТ, АВТ, ГФУ и др.);

– Экстракционные (деасфальтизация, селективная очистка, депарафинизация кристаллизацией);

–Адсорбционные (депарафинизация цеолитная, контактная очистка);

– Абсорбционные (АГФУ, очистка от ).

2. В химических процессах переработки нефтяного сырья осуществляется путем химических превращений с получением новых продуктов, не содержащихся в исходном сырье. Химические процессы, применяемые на современных НПЗ, по способу активации химических реакций подразделяют на:

2.1 – Термические;

2.2 – Каталитические.

Термические процессы по типу протекания химических реакций можно подразделить на следующие типы:

2.1.1 – Термодеструктивные (термический крекинг, висбрекинг, коксование, пиролиз, пекование, производство технического углерода и др.);

2.1.2 – Термоокислительные (производство битума, газификация кокса, углей и др.).

В термодеструктивных процессах протекают преимущественно реакции распада (крекинга) молекул сырья на низкомолекулярные, а также реакции конденсации с образованием высокомолекулярных продуктов, например кокса, пека и др.

Каталитические процессы по типу катализа можно классифицировать на следующие типы:

2.2.1 – Гетеролитические, протекающие по механизму кислотного катализа (каталитический крекинг, алкилирование, полимеризация, производство эфиров и др.);

2.2.2 – Гомолитические, протекающие по механизму окислительно-восстановительного (электронного) катализа (производство водорода и синтез газов, метанола, элементарной серы);

2.2.3 – Гидрокаталитические, протекающие по механизму бифункционального (сложного) катализа (гидроочистка, гидрообессеривание, гидрокрекинг, каталитический риформинг, изомеризация, гидродеароматизация, селективная гидродепарафинизация и др.).

Головным процессов переработки нефти (после ЭЛОУ – электрообессоливающей установки) является атмосферная перегонка (АТ – атмосферная трубчатка), где отбираются топливные фракции (бензиновые, осветительного керосина, реактивного и дизельного топлив) и мазут, используемый либо как компонент котельного топлива, либо как сырье для последующей глубокой переработки. Топливные фракции атмосферной перегонки далее подвергаются облагораживанию: гидроочистке от гетероатомных соединений, а бензины – каталитическому риформингу с целью повышения их качества или получения индивидуальных ароматических углеводородов – сырья нефтехимии (бензола, толуола, ксилолов и др.). Из мазута путем вакуумной перегонки (на установках ВТ – вакуумной трубчатки) получают либо широкую фракцию (350-500 ̊С) вакуумного газойля – сырья для последующей переработки на установках каталитического крекинга или гидрокрекинга с получением главным образом компонентов моторных топлив, либо узкие дистиллятные масляные фракции, направляемые далее на последующие процессы очистки (селективная очистка, депарафинизация и др.). Остаток вакуумной перегонки – гудрон – служит при необходимости для получения остаточных масел или как сырье для глубокой переработки с получением дополнительного количества моторных топлив, нефтяного кокса, дорожного и строительного битума или же в качестве компонента котельного топлива.