РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЁТ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА ИЗ ЭТАНА»

1. ВВЕДЕНИЕ

Расчётно-пояснительная записка должна состоять из Введения, Аналитического обзора и расчётной части. Во Введении должны быть приведены сведения о свойствах и областях применения этилена. В Аналитическом обзоре рассматривается отечественная технологическая схема процесса со ссылками на используемые литературные источники.                                                                                                                              Последовательность расчета следующая:

- Определение степени конверсии этана в этилен по целевой реакции пиролиза.

- Расчет объемного расхода компонентов этиленовой фракции на входе в трубчатую печь.

- Определение изменения состава газа в процессе пиролиза и состава газа на выходе из трубчатой печи.

Для выполнения расчёта задаются следующие исходные данные:

Годовая производительность установки по этилену, G, т/год

Годовой фонд рабочего времени τ (для всех вариантов принимается равным 8000ч)

Состав исходной этановой фракции Xi, %: C2H4; C2H6; C3H6; С3H8; С4Н8

Массовое отношение водяной пар : этановая фракция Gв.п. : Gэ.ф.

Температура процесса t, оС

Ниже приведена методика расчета с примером для следующих исходных данных.

G = 250 000 т/год;

Состав исходной этановой фракции, %: С2Н4 0,73; С2Н6 89,80; С3Н6 4,69; С3Н8 4,70; С4Н8 0,08;

Gв.п. : Gэ.ф. = 0,4 : 1,0;

T = 845 оС.

2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

Кинетика основной реакции процесса пиролиза: С2Н6 ↔ С2Н4 + Н2 удовлетворительно описывается  следующим уравнением:

К = (2,303/τ) lg [а/(а-х)]                                                                                   (1)

где К – константа скорости реакции, с-1; τ – время, прошедшее от начала реакции, с; а, х – количество реагента исходное и вступившее в реакцию соответственно, % (а = 100 %).

Константу скорости реакции определяют по формуле:

lg K = 14,676 – 15800/T                                                                                  (2)

где Т – температура процесса, К (Т = 845 + 273 = 1118 К).

lg K = 14,676 – 15800/1118 = 0,544; К = 3,5 с-1

Продолжительность пребывания реагентов в зоне высоких температур определяют по формуле:

lg τ = - 12,75 + 13700/T;

lg τ = - 12,75 = 13700/1118 = - 0,496; τ = 0,32 с.

Зная величины К, τ и а, по формуле (1) определяют степень конверсии этана (х):

3,5 = (2,303/0,32) lg [100/(100 – x)];  х = 67,3 %.

Следовательно, степень конверсии этана α = 0,673. Фактическая степень конверсии этана в этилен меньше за счет повышения давления до 0,5 МПа и наличия в этановой фракции более тяжелых компонентов. Реально при температуре 845 оС и времени контакта 0,32 с степень конверсии этана в этилен составляет 60 % (α’ = 0,6).

Селективность процесса по основной реакции:

β = α’/α = 0,6/0,673 = 0,89.

Часовая производительность установки в расчете на 100%-ый этилен составит

Gчас = (G1000)/8000 = 250000·1000/8000 = 31250 кг/час или 31250/28 = 1116,071 кмоль/час.

Расход этана, находящегося в составе поступающей на пиролиз этановой фракции:

1116,071/0,6 = 1860,118 кмоль/час.

Общий расход этановой фракции:

1860,118/0,898 = 2071,401 кмоль/час.

Состав этановой фракции на входе в трубчатую печь приведен в табл. 1

Таблица 1. Состав этановой фракции

| Компонент | Сод., % об. | Расход, кмоль/час | Расход, м3/час | Расход, кг/час | Сод, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С2Н4 | 0,73 | 15,121 | 339 | 423,388 | 0,65 |
| С2Н6 | 89,80 | 1860,118 | 41466 | 55803,540 | 86,27 |
| С3Н6 | 4,69 | 97,149 | 2176 | 4080,258 | 6,31 |
| С3Н8 | 4,70 | 97,356 | 2181 | 4283,664 | 6,62 |
| С4Н8 | 0,08 | 1,657 | 37 | 92,792 | 0,15 |
| Ʃ | 100,00 | 2071,401 | 46399 | 64683,642 | 100,00 |

Количество водяного пара на входе в трубчатую печь:

64683,642·0,4 = 25873,457 кг/час или 1437,444 кмоль/час.

Количество парогазовой смеси на входе в трубчатую печь:

64683,642 + 25873,457 = 90557,099 кг/час.

По основной реакции

С2Н6  ↔ С2Н4 + Н2                                                                                        [1]

Расход этана составляет 1116,071 кмоль/час или 33482,130 кг/час; образуется этилена 1116,071 кмоль/час или 31249,988 кг/час и водорода 1116, 071 кмоль/час или 2232,142 кг/час.

Всего конвертируется этана:

1860,118·0,673 = 1251,859 кмоль/час.

По реакции образования метана

С2Н6 + Н2  ↔ 2СН4                                                                                         [2]

расходуется этана 1251,859 – 1116,071 = 135,788 кмоль/час или 4073,640 кг/час и водорода 135,788 кмоль/час или 271,576 кг/час; при этом образуется метана 135,788·2 = 271,576 кмоль/час или 4345,216 кг/час.

Остается этана в составе пирогаза

1860,118 – 1251,859 = 608,259 кмоль/час или 18247,770 кг/час.

Пропилен в составе этановой фракции конвертируется по двум реакциям

С3Н6 ↔ С2Н2 + СН4                                                                                        [3]

C3H6 + 3H2 ↔ 3CH4                                                                                        [4]

По реакции [3], согласно экспериментальным данным, расходуется 8,5 % пропилена, что составляет 97,149·0,085 = 8,258 кмоль/час или 346,836 кг/час; при этом образуется ацетилена 8,258 кмоль/час или 214,708 кг/час и метана 8,258 кмоль/час или 132,128 кг/час.

По реакции [4] расходуется 26 % пропилена, что составляет 97,149·0,260 = 25,259 кмоль/час; при этом образуется метана 25,259·3= 75,777 кмоль/час или 1212,432 кг/час и расходуется водорода 75,777 кмоль/час или 151,554 кг/час.

Остается пропилена в составе пирогаза:

97,149 – 8,258 – 25,259 = 63,632 кмоль/час или 2672,544 кг/час.

Пропан в составе этановой фракции конвертируется по следующим реакциям

2C3H8 ↔ C4H6 + 2CH4 + H2                                                                            [5]

2C3H8 ↔ C4H8 + 2CH4                                                                                     [6]

2C3H8 ↔ C5H10 + CH4 + H2                                                                             [7]

2C3H8 ↔ C4H10 + C2H4 + H2                                                                            [8]

C3H8 + 2H2 ↔ 3CH4                                                                                        [9]

По реакции [5] расходуется 55,0 % пропана, что составляет 97.356·0,55 = 53,546 кмоль/час или 2356,024 кг/час; при этом образуется бутадиена 53,546/2 = 26,773 кмоль/час или 1445,742 кг/час; метана 53,546 кмоль/час или 856,736 кг/час; водорода 26,773 кмоль/час или 53,546 кг/час.

По реакции [6] расходуется 6,0 % пропана, что составляет 97,356·0,06 = 5,841 кмоль/час или 257,004 кг/час; при этом образуется бутиленов 5,841/2 = 2,920 кмоль/час или 163,548 кг/час и метана 5,841 кмоль/час или 93,456 кг/час.

Всего содержится бутиленов в пирогазе: 2,920 + 1,657 = 4,577 кмоль/час или 256,312 кг/час.

По реакции [7] расходуется 8,5 % пропана, что составляет 97,356·0,085 = 8,275 кмоль/час или 364,100 кг/час; при этом образуется пентенов 8,275/2 = 4,138 кмоль/час или  289,625 кг/час, метана 4,138 кмоль/час или 66,200 кг/час и водорода 4,138 кмоль/час или 8,275 кг/час.

По реакции [8] расходуется 10 % пропана, что составляет 97,356·0,1 = 9,736 кмоль/час или 428,384 кг/час; при этом образуется бутана 9,736/2 = 4,868 кмоль/час или 282,344 кг/час, этилена 4,868 кмоль/час или 136,304 кг/час и волорода 4,868 кмоль/час или 9,736 кг/час.

По реакции [9] расходуется 17,5 % пропана, что составляет 97,356·0,175 = 17,037 кмоль/час или 749,628 кг/час и водорода 17,037·2 = 34,074 кмоль/час или 68,148 кг/час; при этом образуется метана 17,037·3 = 51,111 кмоль/час или 817,776 кг/час.

Остается пропана в пирогазе:

97,356 – (53,546 + 5,841 + 8,275 + 9,736 + 17,037) = 2,921 кмоль/час или 128,524 кг/час.

Бутадиен взаимодействует с этиленом по реакции

С4Н6 + С2Н4 ↔ С6Н6 + 2Н2.                                                                            [10]

В эту реакцию вступает 23,5 % образовавшегося бутадиена, что составляет 26,773·0,235 = 6,292 кмоль/час или 339,768 кг/час и этилена 6,292 кмоль/час или 176,176 кг/час; при этом образуется бензола 6,292 кмоль/час или 490,776 кг час и водорода 6,292·2 = 12,584 кмоль/час или 25,168 кг/час.

Остается бутадиена:

26,773 – 6,292 = 20,481 кмоль/час или 1105,974 кг/час.

Всего образуется метана по реакциям [2-7, 9]:

271,576 + 8,258 + 75,777 + 53,546 + 5,841 + 4,138 + 51,111 = 470,247 кмоль/час или 7523,952 кг/час.

По реакции

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2                                                                                   [11]

конвертируется 2,6 % метана, что составляет 470,247·0,026 = 12,226 кмоль/час или 195,616 кг/час и расходуется водяного пара 12,226 кмоль/час или 220,068 кг/час; при этом образуется оксида углерода 12,226 кмоль/час или 342,328 кг/час и водорода 12,226·3 = 36,678 кмоль/час или 73,356 кг/час.

Остается метана 470,247 – 12,226 = 458,021 кмоль/час или 7328,336 кг/час и водяного пара 1437,444 – 12,226 = 1425,218 кмоль/час или 25653,924 кг/час.

Образуется водорода по реакциям [1,5,7, 8, 10,11]:

1116,071 + 26,773 + 4,138 + 4,868 + 12,854 + 36,678 = 1201,112 кмоль/час или 2402,224 кг/час.

Расход водорода по реакциям [2, 4, 9]:

135,788 + 75,777 + 34,074 = 245,639 кмоль/час или 491,278 кг/час.

Остается водорода в пирогазе:

1201,112 – 245,639 = 955,473 кмоль/час или 1910,946 кг/час.

Этилена в составе этановой фракции содержится 15,121 кмоль/час (см. табл. 1), образуется по реакции [8] 4,868 кмоль/час, расходуется по реакции [10] 6,292 кмоль/час.

Остаток: 15,121 + 4.868 – 6,292 = 13,697 кмоль/час представляет собой потери на стадии выделения этилена из пирогаза. В составе пирогаза (на выходе из трубчатой печи) содержится этилена:

1116,071 + 13,697 = 1129,768 кмоль/час или 31633,504 кг/час.

Потери этилена составляют:

13,697·100/1129,768 = 1,21 %,

что соответствует оптимальному технологическому режиму.

По результатам расчета составляют табл. 2.

Таблица 2. Состав пирогаза

| Компонент | Расход, кмоль/час | Содержание, % мольн. | Расход, м3/час | Расход, кг/час | Содержание, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой газ |  |  |  |  |  |
| Метан | 458,021 | 13,97 | 10260 | 7328,336 | 11,29 |
| Ацетилен | 8,258 | 0,25 | 185 | 214,708 | 0,33 |
| Этилен | 1129,768 | 34,46 | 25307 | 31633,504 | 48,74 |
| Этан | 608,259 | 18,55 | 13625 | 18247,770 | 28,11 |
| Пропилен | 63,632 | 1,94 | 1425 | 2672,544 | 4,12 |
| Пропан | 2,921 | 0,09 | 65 | 128,524 | 0,20 |
| Бутадиен-1,3 | 20,481 | 0,62 | 459 | 1105,974 | 1,70 |
| Бутилены | 4,577 | 0,14 | 102 | 256,312 | 0,39 |
| Бутан | 4,868 | 0,15 | 109 | 282,344 | 0,44 |
| Пентены | 4,138 | 0,13 | 93 | 289,625 | 0,45 |
| Бензол | 6,292 | 0,19 | 141 | 490,776 | 0,76 |
| Водород | 955,476 | 29,14 | 21403 | 1910,946 | 2,94 |
| Оксид углерода | 12,236 | 0,37 | 274 | 342,328 | 0,53 |
| Ʃ | 3278,914 | 100,00 | 73448 | 64903,691 | 100,00 |
| Водяной пар | 1425,218 | - | 31925 | 25653,924 | - |
| Всего | 4704,132 | - | 105373 | 90557,615 | - |

Расчет основных расходных коэффициентов. Для получения 31249,988 кг/час 100 %-го этилена затрачивается 64683,642 кг/час этановой фракции (см. табл. 1) и 1437,444 кмоль/час или 25873,992 кг/час водяного пара.

Расходные коэффициенты:

по этановой фракции 64683,642/31249,988 = 2,070 кг/кг;

по водяному пару 25873,992/31249,988 = 0,828 кг/кг,

что соответствует показателям эксплуатации промышленных установок.

Образуется дополнительно на 1 т этилена, кг:

пропилена 2672,544/31,249988 = 85,521;

бутадиена-1,3 1105,974/31,249988 = 35,391

бензола  490,776/31,249988 = 15,705.

Список использованной литературы

- Бардик, Д.Л. Нефтехимия / Д.Л. Бардик, У.Л. Леффлер. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес». -2007. – 416 с.