|  | 1 |  | Пыж | деталь патрона гладкоствольного оружия, помещаемая внутри гильзы между порохом и пулей или дробью для обтюрации пороховых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | Револьвер | многозарядное короткоствольное огнестрельное оружие, имеющее барабан для размещения патронов |
|  | 3 |  | Рикошет | отражение снаряда, ударившегося о преграду под небольшим углом |
|  | 4 |  | Сердечник | деталь пули, расположенная на ее оси симметрии и обеспечивающая пробивное и убойное действие снаряда |
|  | 5 |  | Ствол | основная часть огнестрельного оружия, предназначенная для бросания снаряда с определённой начальной скоростью и придания ему устойчивого полёта в желаемом направлении |
|  | 6 |  | Траектория | линия, по которой движется пуля |
|  | 7 |  | Ударник | основная деталь ударного механизма стрелкового оружия, предназначенная для разбивания капсюля патрона |
|  | 8 |  | Цевье | часть ложа охотничьих ружей, для удержания рукой |
|  | 9 |  | Цель | объект или живая сила противника для поражения или уничтожения огневыми и другими средствами |
| 10 |  |  | Чок | сужение гладкого канала ствола охотничьего оружия в дульной части, что улучшает кучность при стрельбе дробью |
| 11 |  |  | Штанцмарка | отпечаток контура дульного среза оружия на коже вокруг входного отверстия раны при выстреле в упор |
| 12 |  |  | Концентратор | пластмассовый пыж с обтюрирующей юбкой и контейнером для дроби |
| 13 |  |  | Плакировка | тонкослойное покрытие поверхности оболочек пуль и гильз томпаком: сплав меди (89–91%) с цинком (9–11%) или специальным лаком, для предохранения патроны от коррозии |
| 14 |  |  | Поясок осаднения | кайма коричневого цвета вокруг входного отверстия, обусловленная повреждением кожи боковой поверхностью ранящего снаряда |
| 15 |  |  | Кольцевая проточка | предназначена для экстракции гильз из патронника, путем зацепа зуба выбрасывателя |
| 16 |  |  | Щеки | деревянные или пластмассовые детали, прикрепляемые с боков к рукоятке для удобства ее обхвата и удержания пистолета, револьвера |
| 17 |  |  | Обтюрация | герметизация: способность пули, пыжа препятствовать прорыву пороховых газов между пулей, пыжом и стенками канала ствола |
| 18 |  |  | Свинцовая рубашка | слой свинца между оболочкой и сердечником, предназначен для придания пуле пластичности при врезании в поля нарезов |
| 19 |  |  | Жевело | капсюль закрытого типа с внутренней наковальней, служит для воспламенения пороха в гильзе патрона огнестрельного оружия |
| 20 |  |  | Центробой | открытый капсюль ЦБО, представляет цельнотянутый медный колпачок с запрессованным в него ударным составом |
| 21 |  |  | Полуоболочечные пули | мягконосые пули с оголением или утончением головной части с экспансивной выемкой |

Термины по баллистике                           Вариант 3