Лабораторная работа №2

Оптимальное распределение нагрузки между тепловыми станциями в ЭЭС с учетом потерь мощности

- Ознакомиться с базовыми принципами работы ПО Rastrwin

- Рассчитать режим для Новосибирской энергосистемы.

  - Определить потери мощности в Новосибирской энергосистеме (вкладка «районы», показатель DP)

  - Выбрать три тепловые станции, между которыми будет распределяться нагрузка (в соответствии с вариантом)

  - ТЭЦ-1 (принять ТЭЦ-2,3 в ПО Rastrwin)

  - КЭС-2 (принять ТЭЦ-2,3 в ПО Rastrwin)

  - ТЭЦ-3(принять ТЭЦ-3 в ПО Rastrwin)

  - ТЭЦ-4(принять ТЭЦ-4 в ПО Rastrwin)

  - КЭС-5(принять ТЭЦ-5 в ПО Rastrwin)

  - Построить зависимость потерь мощности в сети от мощности генерации каждой станции.

    - В исходном файле заменить базовый тип узла на генерирующий (колонка «Тип»

    - Найти генерирующий узел станции, заданной в исходных данных для РГР

    - Изменить генерирующий тип узла на базовый

    - Изменить нагрузку в Новосибирской энергосистеме таким образом, чтобы мощность балансирующего узла соответствовала базовой мощности станции. Для этого:

      - Выделить весь диапазон ячеек

      - Правая кнопка мыши – групповая коррекция

      - В выпадающем меню выбрать «pn»

      - В окне «Формула» записать выражение формата «х*pn», где х – доля увеличения суммарной нагрузки энергосистемы (допустим мощность станции нужно увеличить на 200 Мвт, суммарная нагрузка энергосистемы 2000 Мвт, значит суммарную нагрузку необходимо увеличить на 10% от исходной. Тогда х=1.1. Формула примет вид 1.1*pn)

      - В окне «Выборка» указать район для форматирования 20. Формат выборки задается как: na=20

    - Ступенчато увеличивать суммарную мощность нагрузки таким образом, чтобы выдаваемая мощность станции менялась от минимального до максимального значения (от базовой до располагаемой мощности). Шаг увеличения выбрать достаточным, для построения 5-6 точек, но не менее 2% от исходной мощности

    - Получить зависимость суммарных потерь мощности в энергосистеме от изменения мощности выбранной станции.

    - Построить график DP(P). Найти производную потерь по мощности.

    - Загрузить исходный расчетный файл и повторить расчёты (п. 2.8.1-2.8.7) для трёх выбранных станций.

  - Распределить часовые значения мощности для прогнозного графика нагрузки с учётом изменения потерь.

  - Заполнить график нагрузки