L. 811. «ТОЭ ч. 3» 
Купалян С.Д.
8.11. Проводники в электростатическом поле.

Если проводнику сообщить заряд, то под действием сил отталкивания элементы этого заряда будут перемещаться по проводнику и сосредоточиваться на его поверхности в слое, который можно считать бесконечно тонким. Внутри про​водника электростатическое поле существовать не может.

Напряженность электрического поля Е внутри проводника должна равняться нулю. Все точки проводника должны иметь один и тот же потенциал, а это значит, что поверхность проводника представляет собой эквипотенциальную поверхность.
Если внести металлический проводник во внешнее электрическое поле, то под действием сил поля свободные электроны начнут перемещаться по проводнику. На одной части поверхности проводника сосредоточатся отрицательные заряды, на противоположной — положительные. Напряженность электрического поля внутри проводника станет равной нулю. Поверхность проводниц будет границей электростатического поля, которое локализовано в диэлектрике, окружающем проводник.

Описанное свойство проводников используют в технике при электростатическом экранировании электрической аппаратуры. Экранируемый аппарат помещают в металлическую сетку — экран. В каком бы внешнем электростатическом поле ни находился сетчатый экран, в области, ограниченной этим экраном, электростатического поля практиче​ски не будет.

PAGE  
1

