ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по МДК 01.02 «Основное и вспомогательное оборудование для производства сварных конструкций».

Дифференцированный зачёт проводится в форме теста по изученным темам курса:

Тема 2.1.Общие сведения о сварочном оборудовании;

Тема 2.2.Источники питания для дуговой сварки.

Тестовые задания оцениваются следующим образом:

Оценка: «5» (отлично) – 35-30правильных ответов; (на выбор)

«4» ( хорошо) – 29- 21 правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 20-10 правильных ответов;

(неудовлетворительно) – 9 и менее правильных ответов.

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества

сварных швов после сварки

22.02.06 Сварочное производство

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

| Задание | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты и служит для питания сварочной дуги называется | 1.Сварочным выпрямителем 2.Сварочным трансформатором 3.Сварочным генератором 4.Сварочный преобразователь |
| 2. Укажите марку сварочного выпрямителя | 1.ТД-401У2 2.ВД-306 3.ГСО-500 4.ГД-312 |
| 3. Для зажигания электрода и подвода к нему сварочного тока служит | 1.Сварочный провод 2.Зажимы 3.Держатель 4.Кабель |
| 4. Для надежного зажигания дуги вторичное напряжение сварочных трансформаторов должно быть не менее | 1.30-45 В 2.45-50 В 3.50-65 В 4.65-70 В |
| 5. Сварка покрытыми электродами при токе 100А выполняется со светофильтром | 1 - С5 2 - С6 3 - С7 4 - С8 |
| 6. В зависимости от каких характеристик соединения устанавливают шаг и размер прихваток? | 1.В зависимости от длины соединения 2.В зависимости от типа соединения 3.В зависимости от вида шва 4.В зависимости от толщины соединения |
| 7. Сборку на сварочных прихватках применяют для конструкций из листов толщиной до... | 1. 5-6 мм 2. 6-8 мм 3. 8-10 мм 4. 10-12 мм |
| 8. Вам поручена сварка покрытыми электродами на минимальном токе 315 А. Какой выпрямитель нужен для этой работы? | 1.ВД-502 2.ВД-306 3.ВДУ-504 4.ВДУ-504-1 |
| 9. Что такое сварка? | 1.Получение неразъемного сварного шва методом пластической деформации. 2.Получение неразъемного сварного шва методом термического нагрева. 3.Хм… в общем, комбинационное соединение двух предыдущих вариантов. Вроде того… 4.Получение неразъемного сварного шва методом воздействия на свариваемые поверхности расплава металла. |
| 10. Процессы сварки подразделяются на три класса — термические, термомеханические и механические. Какой вид из нижеперечисленных не относиться к термическому классу? | 1.Электрошлаковая 2.Плазменная 3.Контактная 4.Лазерная 5.Термитная 6.Дуговая |
| 11.Какие стали считаются наиболее подходящими для сваривания (содержание C в Fe в %)? | 1. - 0,10% 2. - 0,25% 3. - 0,50% 4. - 0,75% |
| 12. Назовите из нижеприведенных достоинства, которые присущи сварке методом покрытых электродов. | 1. Отсутствие шлака 2. Высокое качество тонкостенных заготовок 3. Снижение расхода металла на 'огарки' 4. Высокая универсальность |
| 13.Для чего служит инвертор в инверторном источнике питания? . | 1. Для снижения напряжения во вторичной цепи источника. 2. Для преобразования переменного тока в постоянный. 3. Для формирования падающей внешней характеристики 4. Для регулирования величины сварочного тока во вторичной цепи. |
| 14. Каким должно быть напряжение холостого хода однопостового сварочного трансформатора? | 1. . Не более 36В 2. От 40В до 60В 3. От 60В до 80В 4. Не менее 100В |
| 15. Как изменится напряжение на дуге, если увеличить ее длину в два раза? | - Напряжение на дуге увеличится в два раза. - Напряжение на дуге возрастет в полтора раза. - Напряжение на дуге практически не изменится. - Напряжение на дуге уменьшится в два раза. |
| 16. Буквы ВД в обозначении электрода на этикетке электродной тары означают: Э12Х13 – УОНИ- 13/НЖ – ВД 2 Е43 2 (5) – Б10 | 1Электрод для сварки высококачественной стали длинной дугой. 2.Электрод высококачественный с толстым покрытием. 3.Электрод для дуговой сварки нержавеющей стали. 4.Электрод для сварки высоколегированной стали с толстым покрытием. |
| 17. Отличие автоматической сварки от полуавтоматической заключается: | 1. в способе перемещения электрода вдоль шва 2. в условие подачи проволоки в зону дуги 3. в конструкции механизма подающего проволоку 4. в применяемых для сварки электродах |
| 18. Возбудить дугу, не касаясь электродом свариваемого изделия… | - Нельзя 2.Можно если в сварочную цепь параллельно включить осциллятор 3.Можно если последовательно включить два источника питания дуги 4.Можно если параллельно включить два источника питания дуги |
| 19. Как изменяется скорость плавления электрода в зависимости от полярности? | 1.при обратной полярности выше, чем при прямой 2. полярность не влияет на скорость плавления электрода 3. при прямой полярности скорость плавления выше, чем при обратной 4. не изменяется |
| 20. Имеет ли сварщик право доступа к схеме сварочного выпрямителя? | - не имеет - имеет если знаком со схемой выпрямителя - имеет если выпрямитель отключен от сети - имеет полное право |
| 21. Как отличаются по величине сварочные токи при прихватке и сварке? | - Ток должен быть больше на 15-20% сварочного тока - Ток должен быть больше на 20-30% сварочного тока - Ток должен быть меньше на 20-30% - Ток остается неизменным |
| 22. Выберите электроды для сварки низко углеродистых сталей в вертикальном или горизонтальном положении? | - УОНИ 13/45, диаметром 5 мм коэффициент наплавки 8,5 г/Ач - АНО-5, диаметром 4 м, коэффициент наплавки 11 г/Ач - ОЗС-6, диаметром 5мм, коэффициент наплавки 10,5 г/Ач - МР-3, диметром 4 мм, коэффициент наплавки 7,8 г/Ач |
| 23. Укажите какой должна быть нормальная длина дуги при ручной сварке? | 1. 2d электрода 2. (0,5-1,1)d электрода 3. 0,5d электрода 4. 1,5d электрода |
| 24. От чего зависит длина дуги при сварке пластин встык? | 1. От толщины металла 2. От диаметра электрода 3. От зазора между пластинами |

Решение производственных ситуаций (выполнение технического рисунка, инструмента, составление инструкционной карты

Зарисовать сварочный пост.( для РДС выпрямитель ВД - 301)

Зарисовать схему аппарата для дуговой сварки в защитных газах. (MIG)

Расшифровать марки электродов УОНИ 13-55

Расшифровать марки электродов МР-3

Зарисовать схему устройства сварочного трансформатора ( ТД 302)

Зарисовать схему устройства сварочного выпрямителя ВД -301

Перечислить особенности ручной дуговой сварки легированных сталей

Составить маршрутную карту для дуговой многослойной наплавки на пластины из углеродистой стали S 10мм.

Составить маршрутную карту для дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность. Наплавка на трубы кольцевых швов.

Составить маршрутную карту для дуговой сварки пластин встык с разделкой кромок в ВПШ S 10мм

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций

| Задание | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Конструкции и конструктивные элементы, работающие в основном на поперечный изгиб: | - балки; 3)резервуары; - фермы; 4) решетки. |
| 2. Жестко соединенные между со-бой балки образуют конструкции: | 1)рамы; 3) колонны; 2) решетки; 4) фермы |
| 3. Конструкции и конструктивные элементы, работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным изгибом: | 1).рамы; 2)решетки; 3)колонны; 4)фермы. |
| 4. Оболочковыми сварными конструкциями являются: | 1) рамы; 3)резервуары; 2) фермы 4) решетки. |
| 5. Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют: | - технологическая карта; - технологическая сводка; - технологическая ведомость; - технологическая запись. |
| 6. Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки: | 1) инжектор; 3) манипулятор; 2)осциллятор; 4) сварной узел. |
| 7. Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку от дельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции: | - метод узловой сборки; - метод общей сборки; - метод рациональной сборки; - метод сборки под заказ. |
| 8. Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают: | - метод узловой сборки; - метод общей сборки; - метод рациональной сборки; - метод сборки под заказ. |
| 9. Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее: | 1)5 мм; 2) 10 мм; 3) 15 мм; 4) 50 мм. |
| 10. Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром: | 1) 2 мм; 2) З мм; 3) 4 мм; 4) 5мм. |

2) Решение производственных ситуаций (выполнение технического рисунка, инструмента, составление инструкционной карты

Составить маршрутную карту изготовления двутавра из пластин S=10мм

Составить маршрутную карту изготовления двутавра из пластин S=10мм

3) Решение типовых задач

Произвести расчет сварочного тока при изготовлении двутавра из пластин S=10мм

Произвести расчет сварочного тока при сварке деталей в вертикальном положении из пластин S=10мм

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

| Задание | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Выбрать инструменты, применяемые при разметке | а) керн; б) циркуль; в) чертилка; г) всё перечисленное |
| 2. Выбрать инструменты, не применяемые при опиливании | а) тиски; б) напильник; в) ножовка. |
| 3. Выбрать инструменты, применяемые при правке | а) зубило; б) кувалда; в) линейка металлическая. |
| 4. Обосновать выбранное правило техники безопасности при опиливании | а) удалять стружку с верстаков металлической щеткой; б) сдувать стружку; в) пользоваться напильниками без деревянных рукояток. |
| 5. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при гибке металла? | а) не требуется работать в рукавицах; б) надежно закреплять заготовку в слесарных тисках; в) работать на исправном оборудовании. |
| 6. Какие требования предъявляются к разделке кромок ? | а) точность выполнения (по чертежу); б) обеспечение глубины проплавления; в) минимальный расход сварочных материалов. |
| 7. Как проверяют результаты правки (прямолинейность заготовки) полосы? | а) на глаз; б) наложением линейки на полосу; в) на разметочной плите по просвету. |
| 8. Перед разметкой заготовки необходимо выполнить: | а) нанести разметочные риски; б) очистить заготовку от грязи, масла, ржавчины. |
| 9. Для контроля опиленных поверхностей пользуются: | а) поверочными линейками; б) транспортиром. |
| 10. Длина напильника должна быть: | а) на 150мм меньше размера обрабатываемой поверхности; б) на 150мм больше размера обрабатываемой поверхности. |
| 11. Правка считается законченной, когда: | а) исчезнут все неровности и деталь станет прямой; б) время выполнения истекло. |
| 12. Размер разметочной плиты выбирают так, чтобы: | а) ширина и длина плиты были на 500мм больше размечаемой заготовки; б) ширина и длина плиты были на 100мм больше размечаемой заготовки. |
| 13. Какие виды разделки кромок чаще всего применяются при подготовке металла под сварку? | а) Х-образная; б) U- образная; в) V- образная. |
| 14. От чего зависит длина прихваток? | а) от длины сварного соединения; б) от положения в пространстве; в) от толщины металла. |
| 15. С какой толщины применяют разделку кромок? | а) 3мм; б) 5мм; в) 6мм. |
| 16. Как подразделяют сварные швы по протяженности? | а) прерывистые; б) длинные; в) нормальные. |
| 17. Каким инструментом определяют размеры тавровых и угловых швов? | а) транспортир; б) линейка; в) калибромер. |
| 18. Сварное соединение 2-х элементов, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности | а) тавровое; б) стыковое |
| 19. Форма разделки кромок определяется | а) толщиной металла; б) способом сварки. |
| 20. Какое назначение угла раскрытия разделки кромок? | а) уменьшить трудоемкость; б) обеспечить необходимую глубину провара. |
| 21. Прихватка – это | а) монтажный шов; б) короткий шов. |
| 22. Прерывистый шов бывает | а) цепной; б) выпуклый. |

Дополните определение

- Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации металла сварочной ванны _____________________________________________________________

- Неразъемное соединение 2-х деталей, выполненное сваркой _________________________________________________________

- Короткий шов ____________________________________________

- Нескошенная часть торца разделки ___________________________

- Расстояние между кромками при сборке _______________________

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04.

Контроль качества сварных соединений

| Задание | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Назовите причину появления шлаковых включений при многопроходной сварке. | 1. Неправильный подбор электрода 2. Плохой провар шва 3. Не удаленный шлак от предыдущего прохода 4. Резкий обрыв сварочной дуги |
| 2. Установить порядок контроля качества сварки: | 1. Контроль качества сборки свариваемых деталей 2. Контроль за скоростью сварки 3. Контроль качества основного металла 4. Контроль сварочных материалов 5. Внешний осмотр и обмер сварного соединения - 3, 4, 1, 2, 5 - 1, 2, 3, 5, 4 - 2, 4, 5, 3, 1 - 5, 3, 4, 1, 2 |
| 3. В каком случае при сварке стыковых соединений, при прочих равных условиях, будет меньшая деформация изделия? | А. При одностороннем скосе кромок Б. При двустороннем скосе кромок В. Без скоса кромок |
| 4. Для получения сварочного катета хорошей формы необходимо: | А. Перемещать электрод с правильной скоростью Б. Держать электрод вертикально В. Больше наклонять электрод в направлении сварки |
| 5. Что считают дефектом сварного соединения? | а) каждую трещину б) некоторые поры в) то и другое |
| 6. В чем причины возникновения грубой чешуйчатости? | а) малая скорость сварки б) большой угол наклона горелки в) сварка «жестким пламенем» |
| 7. Как можно устранить подрез? | а) зачисткой б) подваркой в) зачисткой и подваркой |
| 8. Что является причиной пор в шве? | а) неправильный выбор присадочной проволоки б) недостаточная защита ванны пламенем в) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем |
| 9. Могут ли трещины образовываться в незаплавленном кратере? | а) да б) нет в)в зависимости от места расположения |
| 10. В чем опасность чрезмерной ширины шва? | а) делает хрупким металл б) создает опасность возникновения надрывов в) создает большие поперечные напряжения |
| 11. Может ли сварщик подварить трещину, которую он обнаружил при осмотре? | а) да б) нет в) в зависимости от условий |
| 12. Можно ли не устранять кратер? | а) да б) нет в) не имеет значения |
| 13. Как предупредить появления наплывов? | а) уменьшить мощность пламени б) уменьшить скорость сварки в) изменить наклон горелки |
| 14. В чем причины появления неметаллических включений в наплавленном металле при газовой сварке? | а) малая мощность пламени б) грязь на проволоке и кромках в) большая скорость сварки |
| 15. Какой вид пламени может способствовать появлению неметаллических включений? | а) нейтральное б) науглероживающее в) окислительное |
| 16. Как влияют внутренние поры на надежность конструкции? | а) вызывают хрупкость б) ослабляют в) не влияют |
| 17. Может ли ржавая проволока быть причиной пор? | а) да б) нет в) иногда |
| 18. Может ли быть оставлен прожог в сварном шве? | а) да б) нет в) не имеет значения |
| 19. Что способствует появлению превышения проплава? | а) большая мощность пламени б) большая скорость сварки в) большой угол скоса кромок |
| 20. К какому дефекту сварного шва может привести большое притупление кромок? | а) прожог б) превышение проплава в непровар корня |
| 21. Что способствует возникновению непровара корня? | а) малая мощность пламени б) большая скорость сварки в) то и другое |
| 22. Какой метод контроля выявляет внутренние дефекты? | а) люминесцентный б) радиационный в) механические испытания |
| 23. Какие методы контроля предназначены для определения прочности? | а) проникающими жидкостями б) гидравлический в) то и другое |
| 24. Могут ли свищи быть обнаружены при гидравлических испытаниях? | а) да б) нет в) да, если они сквозные |
| 25. Какой из видов дефекта имеет продольное углубление вдоль линии сплавления сварного шва с основным металлом? | 1.Утяжка 2.Трещина 3.Подрез 4.Усадочная раковина |

Контрольные вопросы:

1.Классификация дефектов…

Ответ: ____________________________________________________

2.Влияние дефектов на прочность сварных соединений…

Ответ: __________________________________________________

3.Исправление дефектов производят…

Ответ: ____________________________________________________

4.Требования к качеству продукции…

Ответ: ____________________________________________________

5.Контроль заготовок и сборки изделия осуществляется…

Ответ:________________________________________________

6.Контроль технологического процесса сварки начинается…

Ответ: ____________________________________________________

7.Механические испытания бывают…

Ответ: __________________________________________________

8.Деформации и напряжения. Различают…

Ответ: _____________________________________________________

9. Предотвращение напряжений и деформаций способами...

Ответ: ________________________________________________

10.Устраненяют напряжений и деформации…

Ответ: _____________________________________________________

11.Термическая обработка сварных соединений применяется для…

Ответ: ________________________________________________________

12. Способы уменьшения и предупреждения деформации при сварке целесообразно выполнять в следующем порядке…

Ответ: __________________________________________________________

13. Удаляют наружные дефекты…

Ответ: __________________________________________________________

14. Удаляют внутренние дефекты...

Ответ: __________________________________________________________

15.Проверка размеров сварного шва осуществляется…

Ответ: __________________________________________________________