Алкадиены и способы их получения. Алкадиены (диены, диеновые углеводороды) – соединения, в молекулах которых присутствуют две двойные связи. Общая формула CnH2n-2. По строению их разделяют на три группы: - Кумулированные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи расположены у одного и того же атома углерода: СН2=С=СН–СН2–СН3 (пентадиен-1,2) - Сопряженные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи разделены одной простой связью: СН2=СН–СН=СН–СН3 (пентадиен-1,3) - Изолированные диены – соединения, в молекулах которых две двойные связи разделены более чем одной простой связью. СН2=СН–СН2–СН=СН2 (пентадиен-1,4) Способы получения диенов Промышленные способы - Бутадиен-1,3 и изопрен получают каталитическим дегидрированием бутана и 2-метилбутана, выделенных из фракций нефтеперегонки: - Бутадиен-1,3 получают из этилового спирта по методу С. В.Лебедева 3. Синтез Реппе Реакция протекает в два этапа. Эта реакция протекает в две стадии при 100оС и 0.5 МПа в присутствии ацетиленида меди, нанесенного на силикагель. На первой стадии образуется пропаргиловый спирт, который в присутствии катализатора присоединяет вторую молекулу формальдегида с образованием бутиндиола-1,4. Далее водный раствор 2-бутиндиол-1,4 гидрируют при 150–200оС и 30 МПа в присутствии медноникельхромового катализатора, нанесенного на силикагель, с образованием 1,4-бутандиола. В дальнейшем бутандиол подвергают дегидратации с образованием тетрагидрофурана, а затем дивинила (см. дегидрат ацию гликолей). 4. Синтез бутадиена через димеризацию ацетилена Метод основан на реакции димеризации ацетилена в присутствии солей закиси меди (катализатор Ю. Ньюленда) с последующим гидрированием винилацетилена в бутадиен. Лабораторные способы - Дегидрогалогениерование дигалогеналканов 6. Дегидратация диолов 7. Синтез изопрена из ацетона и ацетилена (метод А.Е.Фаворского) Литература: Спецглавы органической химии и химической технологии получения наноматериалов, В.В. Чесноков, М.Н. Тимофеева, Изд-во НГТУ, 2008, ASBN-978-5-7782-1075-2