Тема. Перспектива

Перспективной проекцией называется центральная проекция предмета. Задачей перспективы является построение такого изображения объекта, которое наиболее близко подходило бы к восприятию его в действительности. Перспектива дает возможность более других видов проекций наглядно изобразить объемно-пространственную композицию, ее глубинность, пропорции объемов, их отношение и связь.

Основной вид перспективы – линейная, т.е. построенная на плоскости.

Основной перспективы служит метод центрального проектирования, при котором центральная проекция А1 В1 прямой АВ на плоскости К, получается проектированием из одной точки – центра проекции S (рис.1).

Рис.1.

Причем точка, из которой исходят лучи, совмещается с глазом зрителя.

Лучи света проходят от предмета к глазу, пересекают плоскость картины (К) и дают на этой плоскости перспективное изображение предмета.

Рис.2.

Основная терминология, принятая в теории перспективы:

П1- предметная плоскость, горизонтальная плоскость, на которую ставится изображаемый предмет, зритель и картинная плоскость (рис.2).КП1- картинная плоскость (картина) – вертикальная плоскость, на которой получают изображения.

S – точка зрения (проекций), точка из которой проводят проецирующие лучи.

S1 - основание точки зрения (горизонтальная проекция точки S).

H – высота точки зрения.

00 – основание картинной плоскости, линия пересечения плоскости картины с предметной.

SPK – главный луч зрения.

P – главная точка картины.

SP-PD – главное расстояние (дистанция).

H плоскость горизонта, проходящая через точку зрения S.

h-h – линия горизонта, линия пересечения картины с плоскостью горизонта.

D – дистанционная точка, это точка схода горизонтальных прямых, наклоненных к картине к под ∠450.